ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
Международная Олимпиада «STEM Олимпиада – Инновации в Образовании» (г. Астана)
Категория II: 10–11 классы и студенты колледжа

## 1. Название задания

Катапульта «Резиновая».

## 2. Цель работы

Исследовать аэродинамику полёта и энергетику запуска груза, сравнить теоретическую и экспериментальную дальность для объектов разной формы (шар, куб, конус, плоский диск) при равной массе (m = 20,0 г) и идентичных начальных условиях выстрела.

## 3. Материалы и оборудование

Основание катапульты: жёсткая прямоугольная деревянная рама габаритами 18,0 × 14,0 см (180 × 140 мм) из сухого строганого соснового бруса квадратного сечения 1,8 × 1,8 см (18 × 18 мм, норма не менее 15 × 15 мм).

Опора (стойки оси вращения): две вертикальные стойки полной высотой 16,0 см (сечение 1,8 × 1,8 см); отверстие оси просверлено на 1,8 см ниже верха, высота от основания до оси вращения = 14,2 см (142 мм, норма 12–15 см).

Плечо (метательный рычаг): деревянная планка длиной 30,0 см (300 мм), сечением 1,5 × 1,5 см (15 × 15 мм). Ось вращения делит рычаг на тяговое плечо 11,0 см и рабочее плечо 19,0 см.

Ось вращения: стальной гладкий цилиндрический болт М6 диаметром 6,0 мм (норма 4–6 мм) с гайкой.

Упругий привод: 2 одинаковых круглых резиновых жгута жёлтого цвета диаметром сечения 3,0 мм (норма 3–5 мм).

Ограничитель угла вылета: вертикальный деревянный упор со скошенным под 45° верхним торцом (высокая грань 6,9 см, низкая грань 5,9 см), фиксирующий угол вылета α = 45,0°.

Спусковой фиксатор: двойное деревянное ушко 1,6 × 1,6 см, капроновая петля и стальная вытяжная чека длиной 14,4 см (144 мм).

Корзина для груза: круглая пластиковая чаша внутренним диаметром 5,5 см (55 мм, норма 4–6 см) и высотой бортика 1,1 см (11 мм, норма 1–1,5 см).

Материалы для грузов: скульптурный пластилин (4 груза: шар, куб, конус, плоский диск массой по 20,0 г).

Измерительные приборы: электронные лабораторные весы (точность 0,1 г), стальная рулетка 5 м, металлическая линейка 30 см, транспортир, лабораторный динамометр (до 5 Н, шаг 0,1 Н), контрольные грузы (440–460 г), секундомер и видеокамера смартфона (60 кадр/с).

## 4. Ход работы

1. Сборка конструкции и контроль размеров (Этап 1): собрана рама основания 18,0 × 14,0 см из бруса 1,8 × 1,8 см; установлены стойки высотой 16,0 см с осью вращения (Ø 6,0 мм) на высоте 14,2 см от основания. Закреплён рычаг длиной 30,0 см (1,5 × 1,5 см). Точка крепления резинки расположена в 6,0 см от нижнего конца плеча (5,0 см от оси вращения).

2. Фиксация угла вылета 45° и измерение высоты старта h: установлен скошенный под 45° упор (6,9 / 5,9 см), угол проверен транспортиром (α = 45,0°). Измерена высота центра корзины с грузом над полом в момент удара рычага об упор: h = 28,0 см = 0,280 м.

3. Стандартизация натяжения резинок: во всех сериях использовалась одна и та же пара жгутов (Ø 3,0 мм). Рычаг отводился назад и фиксировался стальной чекой (14,4 см). Длина резинки без нагрузки L₀ = 4,6 см (0,046 м), длина во взведённом состоянии на чеке L₁ = 12,0 см (0,120 м). Рабочий ход привода строго постоянен: x = L₁ − L₀ = 12,0 − 4,6 = 7,4 см = 0,074 м.

4. Измерение жёсткости привода k и начальной скорости v: по 4 точкам растяжения построена характеристика F(x), определена эффективная жёсткость k = 58,1 Н/м (п. 5.1) и начальная скорость вылета груза v = 3,99 м/с (п. 5.2).

5. Изготовление грузов (Этап 3) и проведение запусков (Этап 2): из пластилина изготовлены шар (Ø 2,7 см), куб (ребро 2,2 см), конус (h = 4,5 см, d = 3,0 см) и плоский диск (Ø 4,8 см, толщина 0,5 см) единой массой m = 20,0 г. Для каждой формы проведено по 5 зачётных запусков в закрытом помещении вдоль 5-метровой рулетки с фиксацией точки первого касания пола.

## 5. Результаты эксперимента

Все расстояния указаны в сантиметрах (см). Выборочное стандартное отклонение σ рассчитано по формуле: σ = √[ Σ(Lᵢ − L_ср)² / (n − 1) ] при n = 5.

| Форма груза | Масса (г) | Д.1 (см) | Д.2 (см) | Д.3 (см) | Д.4 (см) | Д.5 (см) | Средняя / σ (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шар (Ø 2,7 см) | 20,0 | 163,0 | 158,0 | 155,0 | 160,0 | 157,0 | 158,6 / ±3,0 |
| Куб (a = 2,2 см) | 20,0 | 148,0 | 145,0 | 150,5 | 146,0 | 147,5 | 147,4 / ±2,1 |
| Конус (h=4,5; d=3,0 см) | 20,0 | 150,0 | 146,5 | 152,0 | 148,0 | 151,0 | 149,5 / ±2,2 |
| Диск (Ø 4,8 × 0,5 см) | 20,0 | 101,0 | 97,5 | 104,0 | 99,0 | 102,5 | 100,8 / ±2,6 |

Промежуточные шаги расчёта L_ср и σ (n = 5, n − 1 = 4):

• Шар: L_ср = (163,0+158,0+155,0+160,0+157,0)/5 = 158,6 см; Σ(Lᵢ − L_ср)² = 19,36+0,36+12,96+1,96+2,56 = 37,20 см²; σ = √(37,20/4) = √9,30 ≈ 3,0 см.

• Куб: L_ср = (148,0+145,0+150,5+146,0+147,5)/5 = 147,4 см; Σ(Lᵢ − L_ср)² = 0,36+5,76+9,61+1,96+0,01 = 17,70 см²; σ = √(17,70/4) = √4,425 ≈ 2,1 см.

• Конус: L_ср = (150,0+146,5+152,0+148,0+151,0)/5 = 149,5 см; Σ(Lᵢ − L_ср)² = 0,25+9,00+6,25+2,25+2,25 = 20,00 см²; σ = √(20,00/4) = √5,00 ≈ 2,2 см.

• Диск: L_ср = (101,0+97,5+104,0+99,0+102,5)/5 = 100,8 см; Σ(Lᵢ − L_ср)² = 0,04+10,89+10,24+3,24+2,89 = 27,30 см²; σ = √(27,30/4) = √6,825 ≈ 2,6 см.

## 5.1 Энергия натяжения резинок

Экспериментальные данные калибровки резинового привода (2 круглых жёлтых жгута Ø 3,0 мм, начальная длина L₀ = 4,6 см = 0,046 м):

• Точка 1: L = 5,3 см, удлинение x₁ = 0,7 см = 0,007 м, сила F₁ = 1,3 Н;

• Точка 2: L = 7,0 см, удлинение x₂ = 2,4 см = 0,024 м, сила F₂ = 2,2 Н (наклон ΔF/Δx = 53,0 Н/м);

• Точка 3: L = 8,4 см, удлинение x₃ = 3,8 см = 0,038 м, сила F₃ = 3,1 Н (наклон ΔF/Δx = 58,1 Н/м);

• Точка 4: L = 11,2 см, удлинение x₄ = 6,6 см = 0,066 м, сила F₄ = 4,0 Н (груз 440–460 г, область нелинейного плато).

Угловой коэффициент жёсткости k на основном линейном рабочем участке (между точками 1 и 3):
k = (F₃ − F₁) / (x₃ − x₁) = (3,1 − 1,3) / (0,038 − 0,007) = 1,8 Н / 0,031 м = 58,06 Н/м ≈ 58,1 Н/м.

При взведении катапульты на чеку длина растянутой резинки составляет L₁ = 12,0 см = 0,120 м. Рабочее растяжение:
x = L₁ − L₀ = 12,0 − 4,6 = 7,4 см = 0,074 м.

Запасённая потенциальная энергия упругой деформации в приближении закона Гука:
E = ½ k x² = 0,5 · 58,1 · (0,074)² = 29,05 · 0,005476 = 0,1591 Дж ≈ 0,159 Дж.

Важное допущение: резина подчиняется закону Гука лишь приближённо (её кривая F(x) нелинейна, а часть энергии при растяжении и сжатии рассеивается на внутреннее трение — механический гистерезис). Поэтому формула E = ½kx² даёт верхнюю оценочную границу энергии.

## 5.2 Начальная скорость груза

Начальная скорость v определена энергетическим способом из условия перехода потенциальной энергии резинок E = 0,1591 Дж в кинетическую энергию груза массой m = 20,0 г = 0,020 кг (E = ½mv²):
v = √(2E / m) = √(2 · 0,1591 / 0,020) = √15,91 ≈ 3,99 м/с.

Ограничения способа: формула не учитывает затраты энергии на разгон самого деревянного рычага и корзины (½ I_рычага ω²), потери на трение в оси вращения (Ø 6,0 мм), гистерезис резины и сопротивление воздуха на этапе разгона.

## 5.3 Теоретическая дальность полёта

При угле вылета α = 45° и g = 9,8 м/с² проекции скорости равны: v·cos45° = v·sin45° = 3,99 · 0,7071 = 2,821 м/с.

1) Базовая дальность без учёта высоты старта (h = 0):
L₀ = v² · sin(2α) / g = (3,99)² · 1 / 9,8 = 15,91 / 9,8 ≈ 1,623 м = 162,3 см.

2) Уточнённая теоретическая дальность с учётом высоты старта h = 28,0 см = 0,280 м:
L_теор = (v·cosα / g) · [v·sinα + √((v·sinα)² + 2gh)]
• (v·sin45°)² = (2,821)² = 7,958 м²/с²;
• 2gh = 2 · 9,8 · 0,280 = 5,488 м²/с²;
• √(7,958 + 5,488) = √13,446 ≈ 3,667 м/с;
• L_теор = (2,821 / 9,8) · (2,821 + 3,667) = 0,2879 · 6,488 ≈ 1,867 м = 186,7 см.

## 5.4 Сравнение теории и практики

Относительное отклонение рассчитывается по формуле: Δ = (L_теор − L_эксп) / L_теор × 100% при едином эталоне L_теор = 186,7 см.

| Форма груза | L теоретическая (см) | L экспериментальная (см) | Отклонение Δ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шар | 186,7 | 158,6 | 15,0 % |
| Куб | 186,7 | 147,4 | 21,0 % |
| Конус | 186,7 | 149,5 | 19,9 % |
| Диск | 186,7 | 100,8 | 46,0 % |

## 6. Анализ и выводы

1. Влияние формы на сопротивление воздуха: сила аэродинамического сопротивления F_d = ½ C_d ρ S v² прямо пропорциональна площади миделева сечения S и коэффициенту формы C_d. Шар (S = 5,73 см², C_d ≈ 0,47) имеет минимальное сопротивление и наименьшее отклонение Δ = 15,0% (средняя дальность 158,6 см). Конус (S = 7,07 см², Δ = 19,9%) и куб (S_грани = 4,84 см², при вращении до 8,38 см², C_d ≈ 1,05, Δ = 21,0%) испытывают большее торможение из-за кувыркания. Плоский диск имеет максимальную площадь сечения S = 18,10 см² (в 3,16 раза больше шара) и C_d ≈ 1,17, что даёт максимальное отклонение Δ = 46,0% и минимальную дальность 100,8 см.

2. Характер обтекания и число Рейнольдса: оценка Re = ρvd/μ при ρ = 1,225 кг/м³, μ = 1,81·10⁻⁵ Па·с, v ≈ 3,99 м/с и d = 0,027–0,048 м даёт Re ≈ 7300 (для шара) и Re ≈ 13000 (для диска). Это режим обтекания с развитым турбулентным вихревым следом. У гладкого шара пограничный слой отрывается позже, а острые грани куба и кромки диска (90°) вызывают немедленный срыв потока и образование широкой зоны вихревого разрежения позади тела.

3. Стабильность траектории: шар сохраняет устойчивую параболическую траекторию без рыскания. Куб и конус (при отсутствии хвостового оперения) кувыркаются в полёте. Плоский диск без гироскопической закрутки разворачивается широкой гранью к потоку («эффект паруса»), совершает автоколебания и резко теряет горизонтальную скорость.

4. Роль массы и площади поверхности: при строго одинаковой массе (m = 20,0 г) и плотности пластилина все снаряды имеют одинаковый объём (~12,1 см³) и одинаковый запас инерции на старте. Следовательно, решающую роль в различии дальности играет именно площадь поперечного сечения S и геометрия поверхности.

5. Интерпретация σ: малый разброс результатов во всех сериях (σ от 2,1 до 3,0 см, или 1,4–2,6%) достигнут благодаря использованию стальной спусковой чеки и жёсткого упора 45°. Небольшое увеличение σ у шара (3,0 см) связано с эластической релаксацией резины после первого выстрела (163,0 см → 155–160 см) и микросмещением шара в чаше Ø 55 мм, а у диска (2,6 см при малой дальности 100,8 см) — с хаотичным углом атаки в полёте.

6. Причины расхождения теории и практики помимо сопротивления воздуха: 1) часть энергии резинки уходит на кинетическую энергию вращения самого деревянного рычага (30 см) и корзины (½ I_рычага ω² ≈ 10–12% энергии); 2) нелинейность и внутренний гистерезис резинового жгута при больших растяжениях; 3) трение деревянного плеча о стальную ось Ø 6,0 мм и капроновой петли о чеку; 4) упругая вибрация ограничителя при ударе рычага.

## 7. Заключение

Наиболее критичными факторами для дальности и точности полёта оказались: 1) площадь миделева сечения и аэродинамическая форма снаряда (переход от шара к диску снижает дальность с 158,6 см до 100,8 см, т.е. в 1,57 раза); 2) потери энергии на момент инерции деревянного рычага и гистерезис резины; 3) жёсткая механическая стандартизация старта (чека и упор 45°), обеспечившая кучность σ ≤ 3,0 см.

Для уточнения методики при повторном исследовании рекомендуется: 1) учесть момент инерции рычага I_рычага в энергетической формуле скорости v = √[2E / (m + I_рычага/R²)]; 2) определять энергию E численным интегрированием площади под кривой разгрузки F(x); 3) установить подшипник в узел оси Ø 6,0 мм и центрирующее ложе в чашу корзины; 4) использовать высокоскоростную видеосъёмку (240 кадр/с) на фоне координатной сетки.